Двухполосная заэкранная АС серии ScreenArray®

SPECSHEET

2 полосная SceenArray®

Основные характеристики:

•  Двухполосные заэкранные АС нового поколения ScreenArray®  были созданы для достижения максимальной мощности, увеличенной зоны покрытия, а также минимального уровня искажений при звучании.

•  В С221 2409H используется тот же ВЧ динамик, что и в 7 серии студийных мониторов

•  12” основание корпуса АС обеспечивает малую установочную глубину

•  Продвинутый пассивный кроссовер в сочетании с цифровым процессором усилителя позволяет достичь высокоточного воспроизведения и отклика АС

•  АС разработана для малых, и также VIP залов c расстоянием в  52' (16м)

Описание:

Заэкранные АС 200 серии сочетают в себе самые последние технические достижения JBL в сочетании с малой установочной глубиной и доступной ценой легко позволяют улучшить звучание в небольших или средних кинотеатрах. C211 имеет глубину в 12", идеальный вариант для маленьких кинозалов, позволяющий сэкономить пространство. В системе C211 используется тот же ВЧ драйвер, что и в студийных мониторах 7 серии, что по достоинству оценили ведущие мировые киностудии, ваш зритель с наслаждением погрузится в атмосферу непревзойденного и подлинного звучания, находясь на любом месте, как задумывали создатели. С максимальным расстоянием до экрана в 16 м (52'), модель C211 создана специально для малых и средних кинотеатров, а также VIP залов.

Cпецификации

| Система |  |  |  | Компоненты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частотная Характеристика (-10 дБ): | 35Гц – 18кГц |  | НЧ: |  | 1 x M115-8A |  |
| AES Номинальная мощность: | 300Вт |  | ВЧ: |  | 1 x 2409H-2 (новый) |  |
| Свободная чувствительность поля: | 100 дБ |  | Корпус |  |  |  |
| Максимальный уровень звукового давления: | 124 дБ |  | Размеры (В x Ш x Г) – дюймы |  | 31 x 40 x 12 |  |
| Угол покрытия по горизонтали (-6дБ): | 100 ° |  | Размеры (В x Ш x Г) - см |  | 78.74 x 101.6 x 30.48 |  |
| Угол покрытия по вертикали (-6дБ): | 40 ° |  |  |  |  |  |
| Частота кроссовера: | 1.8кГц |  |  |  |  |  |
| Номинальное сопротивление: | 8 Ом |  |  |  |  |  |
| Входные разъемы: | винтовые зажимы/клеммы |  |  |  |  |  |
| Расстояние до последнего ряда (м) рядаhzl(м (M) | 16 |  |  |  |  |  |
| Расстояние до последнего ряда (фут) | 52 |  |  |  |  |  |

Двухполосная заэкранная АС ScreenArray®

SPECSHEET

2 полосная SceenArray®

Размеры

| 12 [30. |  |
| --- | --- |

|  | 40 [101.6] |  |
| --- | --- | --- |

48]

| 31 [78. |  |
| --- | --- |

74]

|  | 40 [101.6] |  |
| --- | --- | --- |

Размеры: дюймы [см]

© 2017 Harman International Industries, Incorporated     |   8500 Balboa Blvd.  Northridge, CA 91329  USA   |   www.jblpro.com    |   Part# • 3/17